xx产品回收处理

GHG减排量核算自评价报告

申 请 方：

通讯地址：

联系人及电话：

核算周期：

- 项目申请方基本情况

| 申请方 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 联系人 |  |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 联系人传真 |  |  | E-mail |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 所属行业 |  |  |
| 组织代码 |  |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |
| 企业总人数 |  |  | 从事回收处理人数 |  |  |  |
| 获得生产许可证情况（适用时） |  |  |  |  |  |  |
| 减排量核算边界 |  |  |  |  |  |  |
| 减排量报告期 |  |  |  |  |  |  |
| 标准及方法学 |  |  |  |  |  |  |
| 获得（国内外） 认证、认定情况 |  |  |  |  |  |  |
| 所得奖励、专利 |  |  |  |  |  |  |

- 项目简介

- 项目边界

根据核查准则，对xx回收GHG减排量审定与核查，在与项目有关的和受项目影响的设备、设施（系统）或组织中考虑以下场所的物理、地理边界：

（1）回收场所分好类送往处理工厂或第三方处理机构的金属/塑料/碳氟（氢）化合物的基准线排放量核算。

（2）处理工厂温室气体排放量核算：涵盖从废电器电子产品拆解分类、回收处理，直到生产出与原生材料质量性能相同的金属、塑料和碳氟（氢）化合物为止的全过程。

（3）第三方处理机构加工处理金属和塑料产生的排放量。

- 核算方法

1  基准线排放量核算

依据相应标准核算项目基准线排放量。

2  项目排放量核算

2.1  xx回收处理项目的温室气体排放量（PEy），包括处理工厂的温室气体排放量（PEr,y）和在第三方处理机构加工处理金属和塑料产生排放量（PEp,y）。由公式（1）进行计算。

PEy=PEr,y+PEp,y               （1）

式中：

PEy ——y年的项目温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEr,y——y年在处理工厂里回收处理相关产品产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

PEp,y——y年在第三方处理机构加工处理金属和塑料产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

2.2  处理工厂的温室气体排放量（PEr,y），包括净购入电力和热力产生的排放，以及燃料燃烧产生的排放量。按T/CACE034—2021中5.2.2.4中的公式（7）、公式（8）和5.2.2.5中公式（9）、公式（10）相关要求进行核算。

3  项目减排量计算

3.1  废电器电子产品回收处理项目减排量（ERy）等于基准线排放量（BEy）减去项目排放量（PEy）的差值，由公式（1）进行计算。

ERy=BEy-PEy                   （1）

式中：

ERy ——y年的减排量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

BEy ——y年的基准线排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEy ——y年的项目排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

LEy ——y年的泄露，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

3.2  回收处理过程泄露排放量很小，忽略不计。

- 项目基准线排放量核算

| #### 金属/塑料/碳氟（氢）化合物 | #### 金属/塑料产量（吨） | #### 基准线校正系数 | #### 排放系数 | #### 修正 #### 系数注2，注3 | #### 排放量 | #### 备注 #### （注明送至第三方处理机构，还是生产工厂） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 铝 |  | #### 0.96 | #### 8.40 | #### 0.8 |  |  |
| #### 钢 |  | #### 0.98 | #### 1.27 | #### 0.8 |  |  |
| #### 铜 |  | #### 0.75 | #### 2.80 |  |  |  |
| #### 金 |  |  |  |  |  |  |
| #### 银 |  |  |  |  |  |  |
| #### 钯 |  |  |  |  |  |  |
| #### 锡 |  |  |  |  |  |  |
| #### 铅 |  |  |  |  |  |  |
| #### 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |  | #### 0.72 |  | #### 0.75 |  |  |
| #### 高抗冲聚苯乙烯 |  | #### 0.72 |  | #### 0.75 |  |  |
| #### CHF2CF3,CH2F2 |  |  |  |  |  |  |
| #### 回收处理碳氟（氢）化合物等 |  |  |  |  |  |  |
| #### … |  |  |  |  |  |  |
| #### 合计 | #### / | #### / | #### / |  |  | #### / |

注：1、核算统计周期： 2022.1.1-2022.12.31；

2、分好类运往第三方处理机构的铝和钢，与这些金属一起出售的混合杂质可考虑予以扣除，或乘以0.8的修正系数；

3、已分好类并运往第三方处理机构的塑料使用量采用修正系数0.75；已处理好并运往生产工厂的塑料，采用1。

- 项目排放量核算

（1）处理工厂的温室气体排放量

| #### 能源消耗 | #### 2022年度使用量（MWh、GJ、万Nm3） | #### 排放系数 | #### 排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 电力 |  |  |  |
| 热力 |  | #### 0.11 |  |
| 天然气 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- 第三方处理机构加工处理金属和塑料产生的排放量

如某些回收处理的金属或塑料需要在第三方处理机构进一步加工处理才能使其质量性能与使用原生材料生产的金属或塑料相同，则需核算在第三方处理机构进行加工处理时填写。

| #### 金属/塑料 | #### 处理工厂送至第三方处理机构的金属或塑料的量（吨） | #### 加工处理金属或塑料i的能量消耗系数（兆瓦时/吨） | #### 排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 铝 |  |  |  |
| #### 钢 |  |  |  |
| #### 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |  |  |  |
| #### 高抗冲聚苯乙烯 |  |  |  |
| #### … |  |  |  |
| #### 合计 | #### / | #### / |  |

- 2022年项目减排量核算

| #### 类型 | #### 排放量（tCO2e） |
| --- | --- |
| #### 基准线排放量（A） |  |
| #### 项目排放量(B=C+D) |  |
| - 处理工厂的温室气体排放量(C) |  |
| #### （2）第三方处理机构加工处理金属和塑料产生的排放量（D） | #### 0 |
| #### 项目泄漏量（E） | #### / |
| #### 项目减排量（F=A-B-E） |  |

附件1需要提供的材料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、企业基本情况 |  |  |
|  | 法人营业执照 |  |
|  | 企业更名、股权变更等工商登记记录 | 如有 |
|  | 企业简介（所有制性质、经营范围、产能、员工数、分子公司情况等），回收商、处理工厂、第三方处理机构介绍、项目地理位置等 |  |
|  | 厂区平面图（含占地面积） |  |
|  | 企业组织机构及职责分配情况（明确温室气体责任部门） |  |
|  | 生产工艺流程图及工艺流程说明（尽量详细） |  |
|  | 2022年主要生产设施/用能设备新建、淘汰、替代情况 | 如有 |
|  | 2022年度排放报告、碳核查报告、监测计划及监测计划审核报告 | 如有 |
|  | 2022年度碳排放核算报告、监测报告 | 如有 |
|  | 能源审计报告 | 如有 |
|  | 2022年能源利用状况报告 | 如有 |
|  | 主要用能设备设施清单（名称、型号、用能种类、设备位置等） |  |
|  | 能源计量器具一览表（含规格型号、精度、安装位置、校核情况等） |  |
|  | 计量器具校准、检定报告 |  |
| 二、基准线和项目排放量相关信息 |  |  |
|  | 2022年工业产销总量及主要产品产量表（B204-表） | 报统计局报表 |
|  | 2022年工业企业能源购进、消费与库存（P201表） | 报统计局报表 |
|  | 2022年回收废电器电子产品、报废汽车、废旧电池产品来源及相关数据信息证明材料 |  |
|  | 2022年处理工厂送至第三方处理机构或生产工厂的金属和塑料的量及证明材料（分别统计送往第三方处理机构和生产工厂的量） |  |
|  | 2022年处理工厂回收碳氟（氢）化合物、氟利昂的量及证明材料 |  |
|  | 处理工厂2022年净购入电力的电力消耗台账及结算单 |  |
|  | 处理工厂2022年化石能源消耗台账、结算单或发票证明材料 |  |
|  | 处理工厂2022年净购入热力的结算单（如有） |  |
|  | 处理工厂2022年供热量记录（如有热电联产） |  |
|  | 第三方处理机构2022年处理的金属或塑料的量、性能证明材料 |  |
| 三、项目减排量核查 |  |  |
|  | 2022年产品回收处理过程泄漏排放量（如有）及证明材料 |  |
| 四、其他 |  |  |
|  | 提供处理厂送至第三方机构或生产厂每次分类和处理材料的直接秤量重量记录证明材料，提供第三方证明材料（如发票）。 |  |
|  | 提供项目活动回收的材料都是使用后丢弃的、仅来源于使用后淘汰的电子废弃物、报废汽车、废旧电池的证明材料 |  |
|  | 废电器电子产品、报废汽车、废旧电池回收材料生产再生金属、塑料其质量性能与使用原生材料生产的金属、塑料相同的证明材料。 |  |